附件2

水泥厂暗窦闸（花地河）建筑立面改造

设计竞赛任务书

一、项目概况

（一）项目名称：花地河河涌水闸启闭室立面改造

（二）建设地点：佛山市南海区大沥镇镇东路原盐步旧水泥厂地块

（三）设计范围：启闭室外立面

二、设计依据

（一）《水利工程管理单位技术标准》SL 596；

（二）《建筑设计防火规范》GB 50016；

（三）《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030；

（四）国家及地方现行有关法律法规、技术规范及标准；

（五）现场踏勘实际情况。

三、设计原则

（一）防洪安全优先：设计方案须充分考虑洪水期水流冲刷对建筑外立面的影响，所选用的材料应具备良好的防水、抗冲刷、耐水蚀性能。启闭室作为水闸控制管理用房，其外立面改造不得影响水闸启闭设施的正常运行和管理维护。

（二）耐久可靠：设计方案应充分考虑外立面的耐候性，确保材料在长期水汽侵蚀及气候变化条件下保持稳定性能。

（三）环境融合：设计应充分考虑启闭室作为水工构筑物的特殊属性，设计应与花地河沿岸整体景观风貌相协调，与周边建筑的风貌基调有机衔接，综合考虑昼夜城市景观需求，体现广佛交界地域特色和岭南水乡文化底蕴

（四）经济实用：材料选型应兼顾造价控制，避免过度装饰，便于后期维护。

四、设计内容及成果要求

（一）禁止事项：立面材料不得使用外墙砖。

（二）设计内容：

1.启闭室外立面整体改造方案设计；

2.立面材质选型及配色方案设计。

（三）成果要求：

1. 设计说明（不少于500字）：包含设计理念、构思过程、设计特色、与周边环境关系、材质选型说明等；

2. 彩色效果图不少于2张：从不同角度展示改造后的整体效果；

3. 彩色立面图不少于2张：需标注主要材质分区及色彩编号；

4. 材料做法说明：详细列明所选材料名称、规格、性能参数（须包含防水等级、抗冲刷指标等关键数据）、选用理由；并提供典型节点做法详图；

5. 造价估算：按现行市场价估算，含主要材料费、施工工艺费、措施费等明细；

6. 其他表达设计意图的图纸（如有）。

（四）设计深度要求：

设计深度应达到方案设计阶段的要求，能够清晰表达设计意图，并能据此进行后续初步设计和施工图设计。

（五）提交格式：

1. 纸质版成果：A3幅面装订成册，一式一份报送至协会；

2. 电子版成果：全部成果打包（压缩包及邮件文件名称为“南海区设计方案竞赛-单位名称”）发送至协会邮箱1322541807@qq.com。电子版资料要求：1.《申报表》提供WORD格式；2.图纸提供PDF或DWG格式；3.效果图图片是JPG格式。以上每项内容用文件夹区分，文件夹里面内容按要求排序(名称后加数字序号)。单个文件大小控制在50MB以内。

五、设计限制条件

（一）结构限制：设计不得改变启闭室现有的主体结构体系，不得在启闭室外墙上增设超出结构承载能力的构筑物。

（二）功能限制：启闭室作为水闸运行管理用房，其外立面改造不得影响水闸启闭、检修及日常维护等功能的正常运行。

（三）预算控制：设计应兼顾经济性，造价估算应合理可控。

六、材料选型要求

防水性能：所用材料应具有良好防水性能，满足GB 55030相关要求

耐候性能：应具备抗紫外线、抗老化、耐高低温性能

环保性能：材料应符合国家环保相关标准要求

禁止使用：各类外墙砖

推荐方向：防水涂料、真石漆、金属板材等耐久性好、便于维护的材料