附件1

GDJT

# 广东省交通运输厅指导性技术文件           GDJT 001-01-202X

# 广东省机动车驾驶培训智能教学服务指南

# （送审稿）

Guidelines for Intelligent TrainingServices of Motor Vehicle Driver Training

in Guangdong Province

2026-XX-XX发布                                2026-XX-XX实施

广东省交通运输厅发布

# 目  次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 一般条件要求	2

4.1 基本条件	2

4.2 课堂教学条件	2

5 智能汽车驾驶培训模拟器教学服务条件	3

5.1 智能模拟器数量要求	3

5.2 智能模拟器功能配置要求	3

5.3 智能模拟器服务场地	4

5.4 智能模拟培训管理人员	5

5.5 智能模拟器培训共享服务条件	5

6 智能汽车驾驶培训教练车教学服务条件	5

6.1 数量要求	5

6.2 智能监控室	5

6.3 培训管理员	6

6.4 车辆配置	6

6.5 训练场地	7

6.6 管理制度	7

7 组织实施	8

8 安全保障	8

9 服务质量	9

10 评审与改进	9

10.1 评审	9

10.2 服务改进	10

附录	11

表1 基础驾驶培训课程及其要求	11

表2 场地驾驶培训课程及其要求	13

表3道路驾驶培训课程及其要求	17

- 前言

本文件按照GB/T 1.1 2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广东省交通运输厅提出、归口，并组织实施。

本文件起草单位：广东省道路运输事务中心

广东省交通运输规划研究中心

交通运输部公路科学研究院

广东省道路运输协会

珠海公交柏宁职业技能培训有限公司

深圳市中智仿真科技有限公司

本文件主要起草人：

# 广东省机动车驾驶培训智能教学服务指南

# （送审稿）

1 范围

本文件规定了智能汽车驾驶培训模拟器教学和智能汽车驾驶培训教练车教学的业务条件、组织实施、安全保障、服务质量及评审改进等方面内容及要求。

本文件适用于广东省行政区域内C1、C2、C5车型的智能驾驶培训模拟器教学和智能驾驶培训教练车教学服务等工作。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 30340 机动车驾驶员培训机构业务条件

GB/T 30341 机动车驾驶员培训教练场技术要求

GB/T 50034 建筑照明设计标准

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50352 民用建筑设计统一标准

GB 55037 建筑防火通用规范

GB 7258 机动车运行安全技术条件

JT/T 378 汽车驾驶培训模拟器

JT/T 1302.1 机动车驾驶员计时培训系统第1部分：计时终端技术要求

JT/T 1471 机动车驾驶培训教练员技能和素质要求

T/ZGCJM 001 机动车驾驶实车智能培训系统

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 智能汽车驾驶培训模拟器  Intelligent Motor Vehicle Driving Training Simulator

应用虚拟现实仿真技术模拟汽车驾驶操作与真实道路场景，并通过人机交互为机动车驾驶培训学员提供智能驾驶训练的教学设备。

3.2 智能汽车驾驶培训教练车  Intelligent Motor Vehicle Driving Training Vehicle

安装集成先进传感、人工智能和交互技术的教练车载教学系统，通过采集和分析教练车的行驶位置、速度、方向、运行环境信息以及学员训练操作数据，运用人机交互方式为机动车驾驶培训学员提供训练服务的教练车。

# 4 一般条件要求

## 4.1 基本条件

4.1.1  机动车驾驶员培训机构（以下简称“驾培机构”）应符合GB/T 30340和GB/T 30341要求。

### 4.1.2  驾培机构近两年的诚信评价结果在AAA级及以上。

4.2 课堂教学条件

4.2.1  驾培机构或驾培相关行业协会组织开展课堂教学应满足以下条件：

——应持有有效的营业执照或办学许可证等独立法人资格证书，经营范围或办学内容应包含“人员培训”、“教育咨询”或“驾驶员培训”等相关业务。

——应具有三年以上从事教育、培训或相关行业服务的运营经验，建立相关管理制度，拥有稳定的运营团队。

——近三年内无重大违法违规记录，无不良信誉记录。

——应自建预约管理系统或接入指定的学员预约管理系统，系统应具备课程发布、学员预约、预约确认、取消与改签、身份核验及数据统计等功能。

### 4.2.2  课堂教学课件应符合以下要求：

——课件内容覆盖《机动车驾驶培训教学与考试大纲》规定的 “第一部分 道路交通安全法律、法规和相关知识”和“第四部分 安全文明驾驶常识”的全部内容；

——课件知识内容应准确规范、编排科学合理，教学策略选用恰当；呈现形式宜图文并茂、清晰直观，重点与难点突出，以激发学员的学习兴趣。鼓励优先选用获得“运输车辆运行安全技术交通运输行业重点实验室”评价认证的五星视频课程。

### 4.2.3  理论教练员应符合以下条件：

——理论教练员应具有汽车及相关专业中专及以上学历或者中级以上专业技术职称；

——经地市级及以上机动车驾驶培训相关行业协会按照JT/T 1471有关要求认定掌握道路交通安全法规、驾驶理论、机动车构造、交通安全心理学、常用伤员急救等安全驾驶知识和新能源汽车等相关专业知识，了解车辆节能环保的有关知识，了解教育学、教育心理学的基本教学知识，具备编写教案、规范讲解的授课能力；

——理论教练员具有2年以上安全驾驶经历；

——按标准配备专职理论教练员，最低不少于1人，参与集中课堂理论教学的除外；

### ——与不少于1名理论教练员签订劳动合同，并为其购买社会保险。

4.2.4  课堂理论教室应符合以下条件：

——课堂理论教室面积符合GB/T 30340要求，单间容纳人数不宜超过120人；

——课堂理论教室应配备讲台、学员座椅、多媒体教学设备，配备具有活体人脸识别功能的签到、签退设备，完成课堂理论培训后，培训学时直接上传至省级驾驶培训信息化平台；

——课堂理论教室至少安装一台视频监控摄像头，分辨率不低于1280×720像素，帧率不低于25fps；视频监控摄像头应能覆盖教室全部范围，全程实时监控现场教学情况，支持远程抽查，监控录像保存期不少于12个月；

——课堂理论教室的通风、采光、照明等环境条件符合GB 50352、GB 50034的要求；消防设施的配置、安全疏散条件符合GB 55037的要求，满足GB 50016关于安全出口数量、宽度及疏散距离的要求，并依法通过消防验收；

——禁止使用临时性建（构）筑物、地下（半地下）空间、集装箱及彩钢板房作为课堂理论教室。

### 4.2.5  提供集中课堂理论教学服务的，还应符合以下条件：

——理论教练员应具有汽车及相关专业大专及以上学历或者副高级以上专业技术职称；

# ——与不少于2名理论教练员签订劳动合同，为其购买社会保险。

5 智能汽车驾驶培训模拟器教学服务条件

## 5.1 智能模拟器数量要求

5.1.1  配备智能汽车驾驶培训模拟器（以下简称“智能模拟器”）数量符合以下要求：普通驾培机构一级不少于20台，二级不少于10台，三级不少于5台，采用共享智能模拟器模式的除外。

5.2 智能模拟器功能配置要求

5.2.1  智能模拟器包括驾驶座舱系统、驾驶视景系统、辅助训练智能组件、动感模拟装置以及培训过程信息记录系统，符合JT/T 378中动感型（Ⅲ型）模拟器的要求。

5.2.2  驾驶视景系统符合JT/T 378要求，全视场显示画面的水平视角不小于120°。

5.2.3  动感模拟装置应具有实车驾驶的运动仿真功能，提供俯仰、侧倾、偏航、升降、纵向平移、横向平移六个自由度的运动响应，运动幅度应满足表1的要求。

# 表1 动感模拟运动幅度

| 自由度 | 幅度 |
| --- | --- |
| 俯仰（°） | ≥±8 |
| 侧倾（°） | ≥±8 |
| 偏航（°） | ≥±8 |
| 升降（㎜） | ≥±100 |
| 纵向平移（㎜） | ≥±100 |
| 横向平移（㎜） | ≥±100 |

5.2.4  动感模拟装置可模拟驾驶中的转向、减速、加速、侧倾、颠簸、上坡、下坡、打滑、甩尾、侧滑、碰撞等动感，动感持续时间、动感效果应与实际驾驶相符并符合人的感觉。动感响应与驾驶操作、视景显示及声音相协调，响应时间差宜不大于50ms。

5.2.5  智能模拟器培训过程信息记录系统符合JT/T 1302.1中有关学员身份验证、培训学时信息采集与存储、数据显示与传输、计时培训管理等功能要求，培训过程信息记录系统应与智能模拟器实行一体化设计，禁止外挂终端等分开设置的情形。智能模拟器应配置视频监控摄像头，内置活体人脸识别进行签到和签退的身份验证功能、培训学时记录功能、教学过程随机抓拍功能、培训视频传输和调取功能，确保培训全过程可记录、可核查。培训开始后以不超过30分钟抓取一张照片，与签到和签退照片一起上传至省级驾驶培训信息化平台。

5.2.6  教学课程应包括基础驾驶训练、场地驾驶训练、一般道路驾驶训练、恶劣气象和复杂道路条件下的驾驶训练、山区道路驾驶训练、高速公路驾驶训练、防御性驾驶训练及紧急情况应急处置能力训练及考核功能，覆盖《机动车驾驶培训教学与考试大纲》中规定的相应车型第二部分基础与场地驾驶实操教学项目和第三部分道路驾驶项目中的适用内容。教学课程应符合JT/T 378中7.2.5要求，教学内容、主要训练功能要求和驾驶视景要点见附录。

5.2.7  鼓励智能模拟器教学课程包括但不限于以下新能源车型专项训练内容：

——单踏板模式模拟：支持强动能回收下的加速与制动一体化操作，实时反馈回收强度、制动效果差异；

——高压安全防护提示：模拟上电/下电操作流程、高压系统故障报警、碰撞后自动断电提示；

——充电操作模拟：模拟交/直流充电接口连接、充电启动/停止流程、充电异常中断处置；

——驾驶能效反馈：实时显示能耗数据、动能回收效率。

5.3 智能模拟器服务场地

5.3.1  应具备与智能模拟器规模相适应的面积。每间智能模拟器训练室面积不少于30㎡，且每台智能模拟器占地面积不少于4㎡。

5.3.2  智能模拟器训练室应至少安装一台视频监控设备，应能覆盖教室全部范围，视频分辨率不低于1280×720像素，帧率不低于25fps；全程实时监控现场学员的训练情况，支持远程抽查，监控录像保存期不少于12个月。

5.3.3  应按规定配备消防设施设备，符合GB 55037的要求并依法通过消防验收；室内的采光、通风和照明条件应符合GB 50352、GB 50034的要求。

5.4 智能模拟培训管理员

5.4.1  智能模拟器培训管理员负责维护智能模拟器正常运行、指导学员训练并提供现场安全应急保障。

5.4.2  驾培机构应按照在训智能模拟器数量配备智能模拟器培训管理员，5台智能模拟器配备1名培训管理员；在此基础上每增加10台智能模块器的，增加配备培训管理员1名，不足10台的，按10台计。

5.4.3  智能模拟器培训管理员应具备以下条件，按要求参加岗前培训和再教育：

——持有相应授课车型的机动车驾驶证，且具有5年及以上该车型的驾驶经历，并提供近3年的安全驾驶记录；

——无发生严重影响安全驾驶的行为记录和教学服务行为记录，包括发生责任交通事故致人死亡、交通违法记分满分情况、收受或索取学员财物、虚假填写教学日志、伪造培训学时；‌

——熟悉道路交通安全法规、驾驶理论、机动车构造、交通安全心理学和应急驾驶的基本知识，了解车辆维护和常见故障诊断等有关知识，具备驾驶要领讲解、驾驶动作示范、指导驾驶的教学能力，符合JT/T 1471中驾驶操作教练员的要求；

——熟悉智能模拟器教学系统、教学软件操作和使用方法，以及智能模拟器故障排查方法；

——取得《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》；

——具有不少于3个月实习教练经历。

5.5 智能模拟器培训共享服务条件

鼓励具备条件的地市级及以上机动车驾驶培训相关行业协会提供智能模拟器培训共享服务。提供智能模拟器培训共享服务的地市级及以上机动车驾驶培训相关行业协会，应满足以下条件：

——共享服务场地应符合5.3要求；

——共享智能模拟器数量不少于10台，功能配置应符合5.2要求；

——智能模拟培训管理员配备应符合5.4要求；

——建立安全、培训管理员、学员、培训质量、智能模拟器、教学设施设备、智能模拟器训练室和档案等管理制度。

# 6 智能汽车驾驶培训教练车教学服务条件

## 6.1 数量要求

6.1.1  应配备不少于5辆智能汽车驾驶培训教练车（以下简称“智能教练车”)。

6.2 智能监控室

应设置智能监控室，实时远程监控智能教练车运行情况。智能教练车运行期间，智能监控室现场应配备智能教练车管理员，履行运行监测、信息记录、异常预警、应急处置和指令留痕等职责。

6.3 培训管理员

6.3.1  智能驾培机构应配备智能汽车驾驶培训管理员，包括训练场内管理员和智能监控室管理员，训练场内管理员数量不少于在训智能教练车数量的20%，最低不少于1人；智能监控室管理员数量不少于在训智能教练车数量的10%，最低不少于2人。以上计算结果按整数向上取整。

6.3.2  智能监控室管理员负责远程监控教学情况，提供远程驾驶培训指导、应急处置和记录异常情况。

6.3.3  训练场内管理员负责维护智能教练车正常运行、指导学员训练并提供现场安全应急保障。

6.3.4  智能汽车驾驶培训管理员需取得《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》，具备驾驶操作教练员条件，并按要求参加岗前培训和再教育，熟悉智能教练车使用相关要求，应具备以下条件：

——持有相应授课车型的机动车驾驶证，且具有5年及以上该车型的驾驶经历，提供近3年无发生严重影响安全驾驶的行为记录，包括发生责任交通事故致人死亡、交通违法记分满分情况；

——具有不少于3个月实习教练经历；

——熟悉智能化实车教学系统、车载设备、教学软件操作和使用方法，以及智能教练车故障排查方法；

——熟悉道路交通安全法规、驾驶理论、机动车构造、交通安全心理学和应急驾驶的基本知识，了解车辆维护和常见故障诊断等有关知识，具备驾驶要领讲解、驾驶动作示范、指导驾驶的教学能力；

——符合JT/T 1471的其它要求。

6.4 车辆配置

6.4.1  智能教练车应符合GB/T 30340中“5.4教练车”的要求。

6.4.2  智能教练车的软、硬件应达到环境试验检测、电磁兼容检测、信息系统安全三级等级保护的要求。

6.4.3  智能教练车的软、硬件应符合T/ZGCJM 001的要求，具备智能预约、智能教学、模拟考试、安全防护、语音交互、学员求助、教学过程记录、安全驾驶行为习惯导人、全景三维电子地图显示、智能中央监控、智能管理、网络与数据安全、数据分析与智能决策支持、设备自检与故障诊断/预警等功能，并符合以下要求：

——应完整覆盖《机动车驾驶培训教学与考试大纲》中规定的相应车型第二部分基础与场地驾驶实操教学项目；

——应具备基于“感知-决策-执行”的多路安全冗余体系，具备电子围栏异常突破时的多重冗余安全防护功能，包括检测到电子围栏异常突破时，车辆应自动触发减速并逐步停车；配备远程紧急制动与锁车物理装置，该装置指令优先级高于车载智能教学系统，确保在软件失效、网络中断等极端情况下仍可强制车辆停止。

——应满足基于学员技能掌握程度的循序渐进式教学体系；

——应能在60公里时速下稳定检测100米内的车辆；

——其它功能要求符合T/ZGCJM 001中5.4、5.5的要求。

6.4.4  智能教练车应达到GB 7258车辆安全规范标准，能在-45℃～85℃稳定工作。

6.4.5  应安装符合JT/T 1302.1的计时终端，计时终端与智能教练车实车智能培训系统一体化设计，禁止分开设置，具备教学过程自动记录与防篡改功能，学员培训完成后直接将培训内容和培训学时等信息上传至省级驾驶培训信息化平台。

6.5 训练场地

6.5.1  智能教练车训练场地面积应不小于7000平方米，训练场地相对独立、封闭，按规定划设电子围栏，设置防护设施，配置项目标志，场内道路占地面积和场内训练项目设施占地面积的计算方法符合GB/T 30341要求，其中各训练项目设施之间道路需衔接合理、过渡顺畅。

6.5.2  智能监控室监控范围覆盖所有在训车辆，应具备与学员远程对话、制动和锁定智能教练车等功能。监控数据信息保存期应不少于一年。

6.5.3  智能监控室应按规定配备消防设施设备，符合GB 55037的要求并通过消防验收；室内的采光、通风和照明条件应符合GB 50352、GB 50034的要求。

6.6 管理制度

6.6.1  智能汽车驾驶培训机构（以下简称“智能驾培机构”）在按照《安全生产法》、GB/T30340建立安全生产责任制度的基础上，应制定智能教学安全管理制度，包括学员培训与安全告知制度、智能教练车操作规范、训练场地使用要求、智能辅助教学系统安全维护制度、智能监控室运行管理制度、人员岗位与职责，确保教学安全。

6.6.2  智能驾培机构应制订驾驶培训智能教学突发事件应急预案，每年组织应急演练不少于1次，应急演练内容应包括但不限于电子围栏异常、通信中断、远程监控失效、设备故障、车辆异常、学员紧急求助和人工接管等情形。

6.6.3  智能驾培机构应建立智能教练车及智能辅助系统定期检查制度，安排管理员负责实施。每天使用前，管理员应对智能教练车进行例行检查，检查合格后方可投入教学使用。所有检查记录应纳入统一的安全管理台账，以备核查。

6.6.4  智能驾培机构应建立智能教练车教学安全隐患排查治理制度，明确排查内容、责任主体、工作流程、整改要求和复查机制。定期对教练车的智能化系统应用情况及整车安全状态开展系统性评估。对评估中发现的安全隐患，应立即制定并落实整改措施，及时消除风险。隐患排查和整改情况应如实记录，纳入安全管理台账备查。

# 7 组织实施

7.1  广东省行政区域内开展或提供智能教学服务实行目录管理。

——申请开展智能教学服务（含智能模拟器培训共享服务）的，经地级以上市交通运输管理部门初核后，报省交通运输管理部门。

——智能模拟器、智能教练车等智能教学设备的供应商，应当按照要求向省交通运输管理部门委托的第三方评审机构提交书面申请。

7.2  根据全省申报情况，受委托的评审机构不定期组织专家开展智能模拟器和智能教练车等智能教学设备、与硬件配套的教学课件及组织机构的综合能力评审。经评审符合要求的相关智能教学设备清单，由受委托的评审机构向社会公布；经评审符合要求的智能驾培机构（含智能模拟器培训共享服务）名单，由省交通运输管理部门向社会公布。

7.3  省交通运输管理部门结合广东实际，严格遵循《机动车驾驶培训教学与考试大纲》总学时和内容要求，在保证培训质量的前提下，科学合理确定智能教学与传统实车教学的学时比例。

7.4  智能模拟器教学与智能教练车教学产生的学时数据，须由设备提供商直接上传至省级驾驶培训信息化平台并对数据真实性负责，智能驾培机构负有监督责任。

7.5  学员在广东省内跨培训机构转学时，其已完成且经省级驾驶培训信息化平台确认有效的智能教学学时（包括智能模拟器培训学时与智能教练车培训学时），转入机构应予以认可，原有效学时记录在平台中予以保留并延续计算。

7.6  经评审符合要求的智能模拟器和智能教练车置换的培训能力按比例予以认定，并与实车进行区分。

7.7  鼓励驾培机构实行“计时培训计时收费、先培训后付费”服务模式，探索支持课堂理论教学、智能模拟器教学的培训主体地位的教学模式。

# 8 安全保障

8.1  每日训练开始前，智能驾培机构应对智能模拟器和智能教练车进行运行前安全检查，按照“一机一档”要求，记录每日检查结果。对检查中发现的问题应立即停用并组织整改，在隐患消除前不得投入使用。

8.2  学员首次使用智能模拟器或智能教练车训练前，智能驾培机构须对其进行培训前讲解与演示，内容包括设备的操作规程及应急处置措施，确保学员规范使用设备和基本风险识别能力。

8.3  学员使用智能教练车进行训练时，必须在符合安全标准的指定训练场地内进行，严禁驾驶车辆超越电子围栏划定的训练区域。

8.4  智能教练车因加油、保养等非训练作业需驶离电子围栏区域时，应退出教学状态，关闭智能教学功能。电子围栏、监控系统或者相关安全控制功能发生异常时，应立即停止训练，按照应急预案采取分级处置措施；在故障排除并确认具备安全运行条件前，不得继续开展训练。

8.5  智能驾培机构主要负责人为智能驾培机构的安全生产第一责任人。智能驾培机构若租用其他培训机构的智能教练车培训场地或智能模拟器，应与具备相应安全生产条件或相应资质的单位签订的租赁协议，明确双方安全生产管理职责及权利义务。

# 9 服务质量

9.1  智能驾培机构采用智能模拟器或智能教练车提供智能教学服务的，应书面向学员说明智能教学的特点及与传统教学的差异，由学员自主选择传统教学模式或智能教学模式，在驾驶培训服务合同明确两种教学模式供选择，不得以价格差异为由进行倾向性的宣传。

9.2  智能驾培机构应在培训服务场所、智能模拟器或智能教练车等显著位置，公示投诉电话或网站，确保投诉便利、畅通；受理投诉时，应准确、完整记录相关信息并及时处理反馈；应建立投诉处理台账与事件处置档案，并存档备查。

# 10 评审与改进

10.1 评审

10.1.1  服务机构开展智能教学服务（含模拟器培训共享服务）前，应通过省交通运输管理部门委托的评审机构的综合能力评审。

10.1.2  评审工作应当遵循“权威、专业、公平、规范”原则，确保智能教学服务的质量与安全。

10.1.3  评审机构应组建智能驾培评审专家团队。评审专家来自高等院校、研究机构、交通运输行业重点实验室、行业管理部门及行业协会等单位的专业人才，应熟悉智能教学设备、教学课件或机动车驾驶培训行业相关法律法规。

10.1.4  评审内容主要包括智能驾驶培训设备软、硬件，教学课件及组织机构资质条件等，具体如下：

——电子围栏、监控系统及相关安全控制功能的完整性、有效性、异常处置能力和记录留痕情况；

——智能教练车实车智能培训系统、车载智能教学系统及相关软硬件的功能、性能、安全性、稳定性及其与质量检测报告的符合情况，核查是否存在减配、降级和安全风险隐患；

——智能模拟器和车载智能教学系统课件内容与《机动车驾驶培训教学与考试大纲》中相应教学目标的符合度、科学性与教学有效性；

——智能驾培机构和提供智能模拟器培训共享服务的组织机构的场地、人员和管理制度等综合运营条件。

10.1.5  评审细则由评审机构另行制定。

10.2 服务改进

10.2.1  县级以上交通运输管理部门在日常行业监管或“双随机、一公开”检查过程中，发现智能驾培机构学时造假、智能教学设备及教学课件等要件减配降级等不再符合智能教学业务条件等情形的，应责令其暂停智能教学服务并进行整改；整改完成后且通过评审机构评审的，方可继续开展智能教学服务。

10.2.2  智能驾培机构应建立学员反馈渠道和内部服务质量自评制度，主动配合管理部门的监督检查。

10.2.3  智能驾培机构应建立智能驾培服务质量和培训效果电子台账。

附录

（规范性）

汽车驾驶培训模拟器预装培训课程及其要求

汽车驾驶培训模拟器预装的基础驾驶培训课程及其要求见表1。

## 表1 基础驾驶培训课程及其要求

| 教学项目 | 内容 | 培训功能要求 | 驾驶视景要求 | 适用培训车型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础驾驶 | 基础驾驶操作及模拟器介绍 | 掌握基础驾驶课程内容及认识模拟器 | 讲解基础驾驶操作内容及要求，介绍模拟器座舱部件名称、标志、作用及示范操作教学视频。 | C1、C2、C5 |
|  | 驾驶姿势 | 掌握正确的驾驶姿势。 | 讲解正确的驾驶姿势及示范操作教学视频。 |  |
|  | 操纵装置的规范操作 | 掌握转向装置、变速器操纵装置、驻车制动装置、行车制动装置、加速操纵装置的正确操作方法。 | 讲解转向装置、变速器操纵装置、驻车制动装置、行车制动装置、加速操纵装置的正确操作方法及示范操作教学视频。 |  |
|  |  | 掌握灯光信号、喇叭及其他操纵装置的正确操作。 | 讲解灯光信号、喇叭及其他操纵装置的正确操作及示范操作教学视频 |  |
|  |  | 掌握离合器操纵装置的正确操作方法 | 讲解离合器操纵装置的正确操作方法及示范操作教学视频 | C1 |
|  | 起步前车辆检查与调整 | 掌握调整座椅、头枕、后视镜，以及系、松安全带的正确方法； 掌握检查操纵装置、起动发动机、检查仪表、停熄发动机的正确方法。 | 讲解调整座椅、头枕、后视镜，以及系、松安全带、检查操纵装置、起动发动机、检查仪表、停熄发动机的正确方法及示范操作教学视频。 | C1、C2、C5 |
|  | 上车、下车动作 | 掌握正确的上车、下车动作。 | 讲解正确的上车、下车动作及示范操作教学视频。 | C1、C2 |
|  | 起步、停车、变速、换挡、倒车 | 掌握起步、停车前观察后方、侧方交通情况，安全平稳起步、停车的正确操作方法；掌握加速、减速、换挡和倒车的正确操作方法。 | 讲解起步、停车前观察后方、侧方交通情况，安全平稳起步、停车的正确操作方法； 掌握加速、减速、换挡和倒车的正确操作方法及示范操作教学视频。 | C1、C2、C5 |

汽车驾驶培训模拟器预装的场地驾驶培训课程及其要求见表2。

## 表2 场地驾驶培训课程及其要求

| 教学项目 | 内容 | 培训功能要求 | 驾驶视景要求 | 适用培训车型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地驾驶 | 场地驾驶操作内容介绍 | 介绍场地驾驶课程内容 | 讲解场地础驾驶操作内容及要求。 | C1、C2、C5 |
|  | 倒车入库 | 1.应支持学员练习倒车入库、移位全流程操作，并实时反馈操作偏差；2.需提示车辆转向信号灯使用、车速控制、轨迹判断的关键节点；3.强化入库前观察车库位置、边线、后视镜、盲区，倒车全程持续交替观察左右后视镜与后方盲区，系统实时识别未观察行为并预警。 | 1.小型车模拟器视景为单停车位车库及连接道路；2.视景中标划车库边界线、行驶引导线，清晰呈现车辆与库位的相对位置；3.示范操作教学视频。 | C1、C2、C5 |
|  | 坡道定点停车和起步 | 1.应支持学员练习坡道定点停车与起步全流程，实时提示停车位置偏差；2.需反馈挡位、离合器、驻车制动操作、车辆转向信号灯的正确性；3.强化上坡前观察坡道坡度、边线、定点位置、后视镜、后方车况，停车时观察车身位置、左右距离，起步前观察前方、盲区、坡道下方车辆，引导多角度、持续观察。 | 1.视景为标准坡道场景，匹配GB/T30341表 C.1序号8；2.坡道标划停车控制线、边线，设置醒目的停车标识；3.视景中呈现坡道周边基础环境（如路侧护栏、指示牌），模拟真实坡道视觉效果；4.示范操作教学视频。 | C1、C2、C5 |
|  | 侧方停车 | 1.应支持学员练习侧方停车全流程操作，实时反馈车身与边线距离、停车位置偏差；2.需提示转向灯使用、倒车轨迹判断的关键节点；3.强化停车前观察车位长度、前后车、右侧盲区、后视镜，倒车时持续交替观察三镜与后方盲区。 | 1.视景为侧方停车位及连接道路场景，匹配GB/T30341表C.1序号4；2.车位标划边界线、停车引导线，清晰呈现车辆与车位的相对位置；3.视景中可添加低流量行驶车辆及行人，模拟真实道路交互环境；4.示范操作教学视频。 | C1、C2、C5 |
|  | 曲线行驶 | 1. 应支持学员练习曲线行驶全流程，实时反馈车轮轨迹偏2.需提示弯道入口减速、出口观察等操作要点；3.强化入弯前提前观察弯道走向、宽度、盲区、标线，弯中持续观察车头、边线、后视镜、盲区，引导视线随弯移动。 | 1.视景为曲线道路场景，匹配GB/T 30341表C.1序号9；2.道路标划中心线、边线及曲线引导标识；3.视景中呈现弯道周边环境（如路侧树木、指示牌），模拟真实弯道视觉透视效果；4.示范操作教学视频。 | C1、C2、C5 |
|  | 直角转弯 | 1.应支持学员练习直角转弯全流程，实时反馈内外轮差判断偏差、方向调整时机；2.需提示转向灯开启、转弯前减速等操作要点；3.强化转弯前观察角度、边线、盲区、对向来车，转弯中持续观察内轮差、后视镜、盲区。 | 视景为直角弯路场景，匹配GB/T 30341表C.1序号10；2.道路标划中心线、边线及直角转弯引导标识；3.视景中可添加路侧障碍物（如路缘石、警示桩），强化转弯轨迹判断需求；4.示范操作教学视频。 |  |
|  | 通过单边桥 | 1.应支持学员练习路过单边桥全流程，实时反馈车轮对齐偏差、车身倾斜角度；2.需提示车速控制、方向微调等关键节点；3.强化通过前观察桥体、对齐标线、两侧距离、后视镜，通过时持续观察车轮位置、车身姿态、边线。 | 1.视景为单边桥及连接道路场景，桥体标划对齐标识线；2.道路两侧呈现基础路侧环境（如草地、路缘石）；3.视景中可模拟车轮与桥体接触的视觉反馈（如轻微震动提示效果）；4.示范操作教学视频。 | C1、C2、C5 |
|  | 侧方移位、倒车进库 | 1.应支持学员练习侧方移位、倒车进库全流程，实时反馈移位次数、车身与边界距离；2.需提示转向灯使用、车速控制、轨迹判断的关键节点等。 | 1.视景为双停车位车库及侧方移位区域，匹配GB/T30341表C.1序号2；2.标划移位引导线、车库边界线，清晰呈现车辆与移位区域、车库的相对位置；3.示范操作教学视频。 | C1、C2、C5 |
|  | 通过限宽门 | 1.应支持学员练习通过限宽门全流程，实时反馈车身与限宽杆距离、车速偏差；2.需提示车速控制、车身居中调整的关键节点；3. 强化通过前观察门宽、边线、盲区、车身位置，通过时持续观察两侧距离、车头、后视镜。 | 1.视景为限宽门及连接道路场景，限宽杆标划红白警示漆、高度标识；2.道路标划行驶引导线，清晰呈现车辆与限宽门的相对位置；3.视景中可添加路侧基础环境（如护栏、指示牌），模拟真实限宽场景；4.示范操作教学视频。 | C1、C2、C5 |
|  | 窄路掉头 | 1.应支持学员练习窄路掉头全流程，实时反馈掉头时机、车身与路缘距离、来车预警；2.需提示转向灯使用、“三进两退”步骤的操作要点；3. 强化掉头前全面观察路宽、前后、盲区、障碍物、对向来车，掉头过程持续观察车身、盲区、周边动态，引导确认安全再操作。 | 1.视景为窄路场景，标划掉头区域标识、路缘线；2.场景中添加自由流状态的小型车辆、行人，模拟真实交通交互；3.视景中呈现窄路周边环境（如居民房、路侧树木），强化窄路视觉感受；4.示范操作教学视频。 |  |
|  | 模拟隧道驾驶 | 1.应支持学员练习隧道全流程操作，实时反馈车灯使用、车速车距偏差、应急情况提示；2.需提示隧道入口/出口光适应、禁变道的操作要点；3. 强化入隧道前提前观察入口、灯光、限速、标线、盲区，隧道内持续观察前方、后视镜、盲区、两侧。 | 1.视景为隧道内外衔接场景，隧道内标划车道线、禁变道标识、应急通道标识；2.隧道内呈现照明系统（正常照明、应急照明），入口/出口模拟光过渡效果（强光→弱光、弱光→强光）；3.场景中添加自由流状态的车辆，模拟隧道车流；4.示范操作教学视频。 |  |
|  | 模拟紧急情况处置 | 1.应支持突发场景无预警触发，实时提示处置步骤，模拟车辆异常反馈（爆胎方向盘抖动、制动失效踏板反馈、转向失控等）；2.需记录处置操作的正确性，生成处置效果评审；3. 强化突发前提前观察路况、周边、异常动态，处置时持续观察前方、盲区、逃生空间，引导先观察、后处置。 | 1.视景含高速爆胎、坡道制动失效、转动失效、城市道路行人横穿等场景，还原故障/危险瞬间视觉效果（爆胎轮胎变形、制动失效警示灯）；2.场景中呈现应急处置辅助元素（如应急车道、避险区域）；3.故障发生时触发声光警示，增强紧急感；4.示范操作教学视频。 |  |
|  | 模拟城市街道驾驶 | 1. 应支持学员练习城市全场景操作，实时反馈违章预警（闯红灯、压实线、不礼让）、车速偏差；2.需提示学校区域减速、公交站避让等操作要点；3. 强化全程观察路口、行人、非机动车、盲区、周边动态，系统识别不观察、漏观察行为并提醒。 | 1.视景为城市双向两车道及以上道路，标划路口、人行横道、学校/公交站标识、禁停区；2.场景中添加自由流状态的大小型车辆、行人（含学生、公交乘客），模拟真实城市交通；3.支持昼夜视景切换；4.示范操作教学视频。 | C1、C2、C5 |
|  | 绕桩驾驶 | 1. 应支持学员练习绕桩全流程，实时反馈车轮压线预警、车身倾斜角度、车速偏差；2.需提示方向微调幅度、视线引导的操作要点；3.宜配置绕桩驾驶的示范教学视频；3. 强化绕桩前观察桩位、间距、边线、盲区，绕桩时持续观察车轮、车身、桩体、后视镜。 | 1.视景为绕桩场地，标划桩位（红/黄交替标识）、行驶引导线、安全区域边界；2.场地周边呈现基础环境（如驾校围墙、植被）；3.模拟车轮与桩位的相对位置视觉反馈，强化绕桩轨迹判断；4.示范操作教学视频。 | C1、C2、C5 |

汽车驾驶培训模拟器预装的道路驾驶培训课程及其要求见表3。

## 表3道路驾驶培训课程及其要求

| 教学项目 | 内容 | 培训功能要求 | 驾驶视景要求 | 适用培训车型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 跟车行驶 | 跟车距离和跟车速度控制 | 1. 应支持学员练习跟车速度与距离的动态调整，实时反馈“跟车过近”“车速过快”等预警；2.应支持辨识交通标志标线的交互练习，错误辨识时给予提示；3. 强化跟车前观察前车类型、车速、制动灯、转向灯、前方路况、左右车道，跟车中持续扫视前方、后视镜、盲区。 | 1.采用城市道路视景，包含双向两车道及以上车道，标划清晰车道线、交通标志标线；2.包含有交通信号灯控制和无交通信号灯控制的十字交叉路口、T形交叉路口；3.呈现自由流状态行驶的大小型车辆及行人，模拟真实跟车环境；4.视景亮度适配白天自然光场景；5.示范操作教学视频。 | C1、C2、C5 |
| 变更车道 | 安全变更车道 | 1.应支持学员练习变更车道全流程操作，实时反馈“安全距离不足”“未使用转向灯”“时机不当”等问题；2.应模拟侧方及后方来车场景，触发危险预警时提示暂停变道；3. 强制规范 “内后视镜→侧后视镜→转头盲区” 三步观察流程，缺一步禁止变道，强化变道前、变道中持续观察目标车道、盲区、周边动态。 | 1.采用城市道路视景，包含双向两车道及以上车道，标划车道分界线、导向箭头；2.包含允许/禁止变更车道的交通标志，设置弯道、坡道等典型路段；3.呈现自由流状态行驶的大小型车辆，模拟真实车流交互；4.视景中可清晰观察侧方及后方车辆动态；5.示范操作教学视频。 |  |
| 靠边停车 | 顺位停车、S型倒车入位、L型倒车入位 | 1.应支持学员练习顺位停车、L形/S形倒车入位三种模式，实时反馈车身与边线距离、入库轨迹偏差；2.应模拟停车过程中侧方行人、非机动车横穿场景，提示“先避让再操作”；3. 强化停车前提前观察后方、侧方、停车位置、周边障碍物，停车过程持续观察后视镜、盲区、车身距离。 | 1.采用标划停车位的停车场视景或路侧标划停车位的道路视景，标划停车位边线、引导线；2.呈现自由流状态行驶的大小型车辆及行人，模拟真实停车环境；3.路侧设置“停车区”“禁止停车”等交通标志，明确停车范围；4.夜间视景可开启路灯，呈现车位线反光效果；5.示范操作教学视频；3.支持记录停车时长、入库次数，生成操作评分。 | C1、C2、C5 |
| 掉头 | 安全掉头 | 1.应支持学员练习在允许掉头的交叉路口、路段完成掉头操作，实时反馈“掉头地点不当”“未避让来车”等问题；2.应模拟对向车辆突发场景，触发“来车预警”时提示暂停掉头；3. 强化掉头前全面观察掉头区域、路口、盲区、对向来车、周边动态，掉头过程持续观察车身、盲区、安全空间，引导确认安全再掉头。 | 1.采用城市道路视景，包含允许掉头的十字交叉路口、T形交叉路口，标划“允许掉头”交通标志及掉头引导线；2.呈现自由流状态行驶的大小型车辆及行人，模拟真实掉头环境；3.路侧设置弯道、坡道等典型路段，覆盖不同掉头场景；4.视景中可清晰观察对向及侧方交通动态；5.示范操作教学视频。 | C1、C2、C5 |
| 通过路口 | 直行通过路口 | 1.辨识和遵守交通标志标线（路口导向标志、车道线）；2.直行通过前减速或停车观察路口交通状况（信号灯、对向车辆、行人）；3.保持车辆在直行车道行驶，避免随意变道；4.安全通过路口，礼让优先通行车辆/行人；5. 强化进入路口前全方位观察信号灯、车辆、行人、非机动车、盲区、周边动态，路口内持续扫视。 | 1.应支持学员练习直行通过路口全流程，实时反馈“未减速观察”“不按导向车道行驶”“未礼让”等问题；2.应模拟路口信号灯变化、行人横穿、对向转弯车辆等场景，提升应急判断能力；3.示范操作教学视频；4.支持记录通过路口速度、操作步骤，生成合规性评分。 |  |
|  | 路口左转弯、路口右转弯 | 1.辨识和遵守交通标志标线（转弯导向标志、车道线）；2.转弯前减速或停车观察路口交通状况（信号灯、对向直行车辆、行人、内轮差风险）；3.提前开启转向灯，驶入对应转弯车道；4.平稳完成左/右转弯，礼让直行车辆/行人、优先通行方；5. 强化转弯前观察信号灯、对向车、盲区、内轮差、行人，转弯中持续观察后视镜、盲区、车身位置。 | 1.应支持学员练习左/右转弯操作，实时反馈“转向灯开启不及时”“未礼让直行”等问题；2.应模拟对向直行车辆、路口行人、非机动车横穿等场景，触发风险时提示暂停转弯；3.宜配置课前讲解及示范操作教学视频；4.示范操作教学视频。 |  |
| 通过人行横道 | 安全通过人行横道 | 1.应支持学员练习通过人行横道操作，实时反馈“未提前减速”“不礼让行人”等问题；2.应模拟行人横穿人行横道（含老人、儿童）、非机动车借道等场景，触发“行人预警”时提示停车；3. 强化提前 50 米观察斑马线、行人、非机动车、盲区，通过时持续扫视，引导主动减速、随时避让。 | 1.采用城市道路视景，包含标划白色斑马线的人行横道，设置 “注意行人”“人行横道” 交通标志；2. 呈现行人（含老人、儿童）横穿人行横道、非机动车借道行驶的动态场景；3. 路侧设置居民区、商业区等典型环境，匹配人行横道使用场景；4. 夜间视景可开启路灯，照亮人行横道及行人，增强辨识度；5.示范操作教学视频。 |  |
| 通过学校区域 | 安全通过学校区域 | 1.应支持学员练习通过学校区域操作，实时反馈“超速”“不礼让学生/校车”“违规鸣笛”等问题；2.应模拟学生横穿道路、校车停靠、接送车辆临时停车等场景，触发风险时提示减速/停车；3. 强化提前观察学校标志、学生、盲区、路边动态，通过时持续扫视、减速备刹。 | 1.采用城市道路视景，路侧分布学校建筑，设置“前方学校”“限速30km/h”黄底黑字标志；2.呈现学生（穿校服）横穿道路、校车停靠上下客、家长接送车辆临时停车的动态场景；3.标划学校区域边界线、人行横道，明确管控范围；4.视景中可清晰观察路侧学生动态，辅助判断礼让时机；5.示范操作教学视频。 |  |
| 通过公共汽车站 | 安全通过公共汽车站 | 1.应支持学员练习通过公共汽车站操作，实时反馈“未减速观察”“不礼让公交车”“影响乘客上下车”等问题；2.应模拟公交车进站停靠、乘客上下车、行人横穿道路等场景，触发风险时提示减速；3. 强化提前观察站台、公交、候车人群、盲区，通过时持续扫视、减速避让。 | 1.采用城市道路视景，路侧设置公交站台（含普通站台、BRT站台），标划“公交停靠区”黄色实线；2.呈现公交车（含本地线路车辆）进站停靠、乘客上下车、行人横穿道路的动态场景；3.路侧设置“注意公交车”提示标志，明确通过范围；4.视景中可清晰观察公交车进出站轨迹及乘客动态，辅助判断避让时机；5.示范操作教学视频。 |  |
| 会车 | 安全会车 | 1.应支持学员练习会车操作，实时反馈“车速过快”“间距不足”“未礼让优先方”等问题；2.应模拟弯道会车、坡道会车、窄路会车等场景，触发危险时提示停车让行；3. 强化会车前观察对方、车速、宽度、盲区、路边，会车时持续扫视、保持距离。 | 1.采用双向两车道及以上道路视景，包含弯道、坡道、窄路等典型会车路段，设置“会车让行”“禁止会车” 交通标志；2.呈现对向行驶的大小型车辆，模拟真实会车环境；3.路侧设置护栏、路缘石，明确道路边界；4.视景中可清晰观察对向车辆动态及会车地点路况，辅助判断会车时机；5.示范操作教学视频。 |  |
| 超车 | 安全超车 | 1.应支持学员练习超车全流程操作，实时反馈“超车时机不当”“未使用灯光”“间距不足”“禁止区域超车”等问题；2.应模拟被超越车辆突然加速、后方来车、禁止超车区域等场景，触发风险时提示终止超车；3. 强化超车前全面观察前车、后车、对向、盲区、车道，超车 / 回道持续扫视。 | 1.采用直线路段、缓坡路段等允许超车的道路视景，标划“禁止超车”“解除禁止超车”交通标志及超车车道线；2.呈现被超越车辆（如低速行驶的货车、客车）、后方来车，模拟真实超车环境；3.视景中可清晰观察被超越车辆动态及后方来车，辅助判断超车安全性；4.示范操作教学视频。 |  |
| 夜间驾驶 | 正确使用灯光与夜间安全驾驶 | 1.应支持学员练习夜间灯光操作，实时反馈“滥用远光灯”“灯光使用不当”“车速过快”等问题；2.应模拟夜间无路灯路段、会车远光炫目、车辆故障等场景，提升夜间应急能力；3. 强化开灯前观察天色、路况、周边，行驶时持续扫视灯光、路面、后视镜、盲区、路边。 | 1.采用夜间道路视景，包含双向两车道及以上道路，路面标线、交通标志具备反光效果；2.包含无交通信号灯控制的交叉路口、急弯路段、坡路、拱桥等典型夜间路段；3.呈现自由流状态行驶的大小型车辆（车灯清晰可见）及行人（穿着反光衣物）；4.视景中可模拟远光炫目效果、夜间路面阴影，还原真实夜间驾驶视觉体验；5.示范操作教学视频。 | C1、C2、C5 |
| 恶劣条件下的驾驶 | 恶劣条件下的安全驾驶 | 1.应支持雨雾、冰雪、泥泞等恶劣条件模式切换，实时反馈“灯光使用不当”“车速过快”“侧滑风险”等问题；2.应模拟恶劣条件下制动距离延长、车辆侧滑/甩尾等效果，增强真实感；3. 强化行驶时持续观察能见度、路面、积水、前车、后视镜、盲区、标线。 | 1.雨雾天视景：呈现小雨/中雨/大雨雨量变化、轻雾/中雾/大雾能见度变化，路面水洼反光、雨水流淌痕迹；2.冰雪路面视景：呈现小雪/中雪/大雪覆盖路面，结冰区域反光，车辆碾压积雪痕迹；3.泥泞道路视景：呈现泥泞路面、车轮打滑痕迹，路边积水坑洼；4.所有恶劣条件视景均包含低速行驶的大小型车辆，模拟真实恶劣天气交通；5.示范操作教学视频。 |  |
| 山区道路驾驶 | 山区道路安全驾驶 | 1.应支持学员练习山区道路跟车、会车、超车、坡道行驶等操作，实时反馈“弯道超车”“下坡空挡滑行”“未鸣喇叭”等问题；2.应模拟山区弯道盲区来车、坡道制动失效等场景，触发风险时提示应急处置；3. 强化入弯前观察弯道、盲区、对向、坡度，弯中持续扫视、提前预判。 | 1.采用白天/夜间山区道路视景，包含连续弯道、长坡道、傍山临崖路段，设置“连续弯道”“陡坡”“注意落石”等警示标志；2.路侧设置凸面镜（观察弯道盲区）、防护栏（傍山路段），路面标划中心线、边线；3.呈现自由流状态行驶的大小型车辆（含农用三轮车、摩托车），模拟真实山区交通；4.视景中可清晰观察弯道盲区、坡道坡度，辅助判断行驶安全性；5.示范操作教学视频。 |  |
| 高速公路驾驶 | 模拟高速公路安全驾驶 | 1.应支持高速公路驶入、主路行驶、驶出、隧道通行、应急停车全场景练习，实时反馈“汇入速度不足”“应急车道占用”“超速” 等问题；2.应模拟高速拥堵、隧道照明故障、车辆故障等场景，提升应急能力；3. 强化驶入/行驶/驶出全程观察匝道、车流、后视镜、盲区、出口、车道线。 | 1.采用高速公路视景，包含出入口匝道、主路（双向四车道及以上）、长隧道/连续隧道、服务区/应急车道；2.标划车道分界线、应急车道线、限速标志、指路标志；3.呈现自由流状态行驶的大小型车辆（含货车、客车），模拟真实高速车流；4.隧道视景包含照明系统（正常/应急）、“禁止变道”标识，应急车道视景包含“应急停车区”标志、警告标志摆放区域；5.示范操作教学视频。 | C1、C2、C5 |
| 桥梁与隧道行驶 | 模拟桥梁与隧道行驶安全驾驶 | 1.应支持学员认识桥梁与隧道行驶的潜在危险，提升安全意识，学习防御性驾驶方法，包括桥梁行驶、隧道行驶、湿滑路面、隧道明暗适应、桥梁横风、限高标志等；2. 强化提前观察明暗、横风、限高、标线、盲区、周边动态。。 | 1.宜按照JT/T916的要求设置相应的道路视景，包括不同气象条件，白天和夜间道路视景；2.应设置符合本地城市道路特点及环境的视景；3.桥梁与隧道行驶的防御性驾驶事件应设置于桥梁、窄桥、立交桥、隧道及出入口等；4.应配置桥梁与隧道行驶时的危险源识别、事故讲解及规范操作讲解视频。 |  |
| 复杂立交桥行驶 | 模拟复杂立交桥行驶安全驾驶 | 1.应支持学员学习互通式立交桥通行、“拉链式 ”交替通行、驶入驶出立交桥的方法；2. 强化提前观察匝道、车流、盲区、指示、周边动态。 | 1.宜按照JT/T 916的要求设置相应的道路视景，包括不同气象条件，白天和夜间道路视景；2.应设置符合本地城市道路特点及环境的视景；3.复杂立交桥行驶专项训练应设置于各类立交桥；4.应配置复杂立交桥行驶时的危险源识别、事故讲解及规范操作讲解视频。 |  |
| 乡村道路与城乡接合部行驶 | 模拟乡村道路与城乡接合部行驶安全驾驶 | 1.应支持学员认识在乡村道路与城乡接合部行驶的潜在危险，提升安全意识，学习防御性驾驶方法，包括乡村公路上隐蔽路口、避让摩托车、非机动车骑行方向多变、隔离带缺口处行驶、通过占道晒粮路段、注意路上占道经营等；2. 强化持续观察路口、盲区、非机动车、路边、占道。 | 1.宜按照JT/T916的要求设置相应的道路视景，包括不同气象条件，白天和夜间道路视景；2.应设置符合本地城市道路特点及环境的视景；3.乡村道路与城乡接合部行驶的防御性驾驶事件应设置于无标志标线的乡村路段、窄路、交叉路口、隔离带缺口处、过村路段、集市路段等；4.应配置乡村道路与城乡接合部行驶时的危险源识别、事故讲解及规范操作讲解视频。 |  |
| 台风强风感模拟驾驶* | 台风天气条件下的车辆操控与应急 | 1.应支持台风天气模式切换，包含阵风、持续强风、侧风突袭等多级风力效果；2.实时反馈车辆受横风偏移量、方向盘修正幅度，触发“强风偏移预警”“减速慢行提示”；3.应模拟强风导致的路面积水、路面湿滑效果，制动距离延长、转向响应迟滞等物理反馈；4.需记录方向盘修正频率、车速控制、灯光使用规范性，生成抗风驾驶操作评价。 | 1.采用城市道路视景，包含沿海公路、跨海大桥、城市高架等典型台风易发路段；2.视景呈现台风天气视觉效果：天空阴沉、树木剧烈摇摆、雨幕横飞、路面湿滑反光；3.场景中添加台风特有元素：路侧倾倒树枝/垃圾桶、飞舞的塑料袋/树叶、路面积水波动；4.视景中可设置“注意横风”等黄色警示标志，桥梁路段设置风速指示牌；5.夜间台风视景可开启路灯闪烁效果，增强恶劣条件真实感；6.示范操作教学视频。 | C1、C2、C5 |
| 路面积水涉水深度判断训练* | 路面积水条件下的安全通过能力 | 1.应支持路面积水深度场景切换，包含浅积水（≤10cm）、中等积水（10-25cm）、深积水（25-40cm）三级深度模拟；2.实时反馈涉水车速超标预警、排气管进水风险提示、制动系统进水后制动效能衰减模拟；3.应支持学员练习“停、看、判、行”涉水驾驶全流程：停车观察水位参照物（路缘石、前车轮胎）、判断涉水深度、挂低速挡匀速通过、通过后轻踩制动恢复制动力；4.需提示“深积水禁止通行”“涉水后制动效能降低”等安全要点。 | 1.采用城市道路低洼路段、桥下涵洞、隧道出入口等典型积水场景视景；2.视景中水面呈现波动反光、漂浮物（树叶、杂物），积水与路缘石/护栏参照物形成清晰水位刻度；3.场景中添加路面积水警告标志、水位标尺（红/黄/绿风险等级标识）、前方车辆涉水示范；4.支持白天/夜间视景切换，夜间积水反光效果增强，提高辨识难度；5.涉水通过后视景呈现制动系统干燥过程（制动效能逐步恢复提示）；6.示范操作教学视频。 | C1、C2、C5 |
| 电动车突发横穿应对策略* | 城市道路电动车“鬼探头”场景识别与应急处置 | 1.应支持电动车突发横穿场景的无预警触发，模拟电动车从路边停车间隙、公交车站后方、路口盲区突然窜出的动态行为；2.实时触发“行人/非机动车横穿预警”，记录学员反应时间、制动操作及时性、转向避让规范性；3.应模拟电动车典型特征：行驶轨迹多变（突然变道、逆行、闯红灯）；4.需提示“盲区预判”“减速备刹”“不猛打方向”等防御性驾驶要点，生成应急处置效果评审。 | 1.采用城市道路视景，包含沿街商铺密集路段、商业区多路口路段等典型场景；2.场景中设置路侧临时停车车辆（形成盲区）、公交车站（遮挡视线）、电动车停放/行驶动态；3.电动车行驶轨迹包含：从路侧停车间隙突然穿出、从非机动车道突然驶入机动车道、路口闯红灯横穿、逆行穿插；4.视景中可模拟电动车典型行为：单手骑行看手机、突然变道抢行、在车流中穿插；5.夜间视景可呈现电动车灯光快速晃动效果，增强识别难度；6.示范操作教学视频。 | C1、C2、C5 |
| 新能源汽车安全驾驶* | 新能源车型驾驶操作特性与安全应急 | 1.应支持单踏板模式切换练习，实时反馈动能回收强度与制动效果差异，提示“油门当刹车”误操作风险；2.应模拟高压系统上电/下电标准流程，高压绝缘故障报警、碰撞后自动断电提示；3.需提示充电接口连接规范、充电异常中断处置、雨天充电安全注意事项；4.应支持电池热失控烟雾/起火预警场景模拟，练习紧急停车、人员撤离、报警处置流程。 | 1.采用城市道路、充电站/换电站场景视景，包含交/直流充电桩、充电车位、高压警示标识；2.充电场景呈现充电枪连接/断开、充电状态指示（充电中/充满/故障）；3.应急处置场景呈现高压故障报警灯（红色电池图标）、电池热失控烟雾效果、声光预警提示；4.视景中可呈现能量流动态界面、动能回收力度指示条，辅助学员理解新能源车工作原理；5.示范操作教学视频。 | C1、C2、C5 |

注：不带“*”内容为必选项目，带“*”内容为可选项目。